Accéléromètre A3A

Validation des mesures sur les systèmes

MAXPID et SYMPACT

La validation des  mesures d’accélération sur les deux systèmes est possible par la présence d’un capteur de position angulaire qui permet d’élaborer une information d’accélération à partir des mesures disponibles sur les systèmes.

Sur le plan pédagogique, cette validation qui fonctionne assez bien avec une distance modèle réelle correcte présente beaucoup d’intérêt :

- Mise en place d’un repère relatif et d’un repère absolu ;

- Exploitation de deux fichiers de mesures issus de capteurs et logiciels différents

- Mise en place de filtrage de mesure ;

- Recalage des bases de temps

- Comparaison de mesures effectuées avec des périodes d’échantillonnage différentes.

MAXPID : Conditions d’expérimentation

Le bras MAXPID est placé en position horizontale, c'est-à-dire que le bras se déplace dans un plan horizontal perpendiculaire à la direction de la pesanteur.

Figure 1 : accéléromètre A3-A sur MAXPID

Cette précaution permet de s’affranchir de la pesanteur qui est prise en compte par l’accéléromètre (voir document « A lire » sur Interface A-3A).

Cela simplifie la première mesure.

Si on effectue une mesure d’accélération non orthogonale à la direction de la pesanteur, il faut connaître à chaque instant de la mesure la direction de la pesanteur dans le repère relatif lié au capteur et supprimer cet effet par calcul.

Cette opération est possible avec MAXPID grâce aux informations issues du capteur de position angulaire.

Le kit de fixation fourni permet de placer correctement les axes propres de l’accéléromètre par rapport au mouvement du bras de telle sorte que deux axes de l’accéléromètre soient confondus avec les directions radiale et tangentielle du mouvement au point de position du capteur.

Le troisième axe étant confondu avec la direction de la pesanteur (voir figure 1).

Lors d’une acquisition de mesures par l’accéléromètre A3-A on peut choisir les axes actifs lors de mesure, on ne retiendra donc pas la mesure suivant la direction de la pesanteur.

Ceci permettra d’améliorer la précision de mesure et la période d’échantillonnage de cette mesure.

Pour ces mesures nous avons retenus deux axes actifs sur une amplitude de +/- 1.5g avec une période d’échantillonnage de 4 ms (250Hz).

Lors de l’acquisition l’accéléromètre A3-A crée un fichier de points de mesures au format « txt ». Nous avons importé ces mesures sous EXCEL (logiciel très répandu et suffisant pour traiter correctement les calculs nécessaire à cette étude).

MAXPID : Résultats d’expérimentation

Afin d’obtenir des variations d’accélération remarquables, nous avons soumis le système MAXPID à une entrée sinusoïdale d’amplitude et de fréquence pas trop élevée afin que le bras arrive à suivre correctement cette consigne.

Figure 2 : données brutes de l’accéléromètre

Nous avons obtenu les mesures brutes données sur la figure 2.

Nous avons alors entrepris de filtrer ces données au moyen d’un filtre de Butterworth du second ordre avec une fréquence de coupure à 5 Hz ce qui a donné des résultats plus corrects.

Pendant la mesure avec A3-A nous avons enregistré aussi l’évolution de l’angle θ en fonction du temps.

L’accélération tangentielle se calcule aisément en utilisant la modélisation plane avec la direction de la pesanteur orthogonale au plan :

Indice M pour MAXPID (bâti)

Indice B pour Bras

Indice A3A pour accéléromètre lié au bras en P

YB

XM

XA3A

(t)

R

P

YA3A

YM

XB

Le calcul donne :

Nous avons retenu l’accélération suivant YB car c’est celle mesurable par l’accéléromètre et accessible par la mesure angulaire.

Ce qui donne les résultats globaux suivants :

A3A en bleu

Maxpid en vert

Les données obtenues ont une forte corrélation avec les données calculées à partir de la position angulaire pour une entrée sinusoïdale.

Pour une entrée trapézoïdale le résultat est le suivant :

MAXPID : Calculs associés

L’algorithme de calcul est le suivant :

Tracés superposés

aA3AF = f(tA3A)

Calcul mesures filtrées A3A

aA3AF = f(tA3A)

Calcul Accélération filtrées MXP

Calcul de vitesse angulaire MXP

Calcul Accélération tangentielle MXP

Calcul Accélération angulaire MXP

Fichier de mesure brutes MAXPID

MXP = f(tMXP)

Fichier de mesure brutes A3A

aA3A = f(tA3A)

SYMPACT : Conditions d’expérimentation

La barrière SYMPACT assure un déplacement dans le plan vertical la direction de la pesanteur est variable dans le repère relatif lié au capteur A3A.

La consigne de mouvement est un aller et retour montée puis descente.

La validation est un peu plus complexe (voir détail de l’algorithme de calcul) car l’accélération de la pesanteur a une influence variable en fonction de la position angulaire de la barrière.

SYMPACT : Résultats d’expérimentation

Nous nous sommes cette fois intéressé à l’accélération radiale.

Les résultats finaux sont donnés par les courbes suivantes :

Pendant la mesure avec A3-A nous avons enregistré aussi l’évolution de l’angle θ en fonction du temps.

L’accélération tangentielle se calcule aisément en utilisant la modélisation plane avec la direction de la pesanteur orthogonale au plan :

Direction de la pesanteur

P

Indice B pour BARRIERE (bâti)

Indice L pour Lisse

Indice A3A pour accéléromètre lié au bras en P

ZL

XB

XA3A

(t)

R

ZA3A

ZB

XL

On néglige le rayon de la lisse (lisse cylindrique) devant sa longueur à la position de fixation du capteur.

SYMPACT : Calculs associés

Tracés superposés

aA3AF = f(tA3A)

Calcul mesures filtrées A3A

aA3AF = f(tA3A)

Calcul Accélération filtrées BAR

Calcul de vitesse angulaire BAR

Calcul Accélération radiale BAR

Calcul Accélération angulaire BAR

Fichier de mesure brutes BAR

BAR = f(tBAR)

Fichier de mesure brutes A3A

aA3A = f(tA3A)

L’algorithme de calcul est le suivant :

Autre exemple : Métro

Dans une rame de métro lors d’un démarrage en ligne droite, un axe de mesure unique sélectionné et placé parallèlement à la direction du mouvement.

Après filtrage à 5 Hz nous avons obtenus la courbe suivante.

On remarque (et c’est reproductible sur un grand nombre d’essais) que l’accélération maximale est de l’ordre de 1.5 m/s² qui est la valeur « classique » des accélérations admissibles pour le confort des passagers.